| 序号 | 区域 | 项目名称 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼 | 大厅LED屏幕 | LED显示屏：P1.53 彩屏，尺寸≥3940*2340mm；1、LED封装形式：SMD1010，发光点颜色组合：1R1G1B。 2、物理点间距：1.538mm；像素点密度：422500点/m²。 3、单元板分辨率：208*104，单元板尺寸（mm）：≥320*160，模组平整度≤0.2mm。 4、水平视角：160°；垂直视角：160°；刷新频率：3840Hz；对比度：4000：1，色温：3000-9300K可调。 5、像素失控点：≤3/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥99%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：IP40，平均无故障时间：≥10000H，LED使用寿命：≥100000H。 7、驱动方式：恒流；换帧频率：≥60Hz。 8、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 9、峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤228W/㎡。 10、为确保LED显示屏人眼观看舒适度：LED显示屏无鬼影和拖尾现象。 11、为降低LED显示屏火灾隐患，PCB及塑料面板阻燃等级应达到V-0级。 13、为确保LED显示屏的可靠性，满足抗震10级，LED显示屏需通过振动试验1~100Hz，加速度谱密度：0.5g2/HZ,测试时间：X/Y/Z轴，每个轴测试30min，试验后正常工作。 14、光生物安全：符合IEC TR 62778：2014 LED 蓝光危害 EN 62471：2008光生物安全要求。 15、为了保证显示画面逼真，色彩还原性更好，显示屏内部集成模块具备高效处理多驱动IC。 16、为了保证显示屏播放不产生信号卡顿，显示屏播放引擎快速流程。 17、为了保证显示屏的平整度，显示屏具备调节架装置。 钢结构： 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、不锈钢包边； 视频处理器：1、1.5U标准机架式结构，LCD液晶屏显示对应大屏参数，纯硬件FPGA架构：无CPG,无内核，无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间≧365X24小时； 2、支持以下输入信号接口： ①HDMI1.3（向下兼容）×2,最大分辨率为1920X1200@60HZ； ②VGAX1，模拟RGB，最大分辨率为1920X1200@60HZ； ③CVBS（AV/BNC）×1，自适应分辨率； ④DVI-D×1，最大分辨率为1920X1200@60HZ； ⑤USB-A，视频（1080P向下兼容）和图片（4096*2160P）混合播放（可选定播放节目） ； 3、支持以下视频输出信号接口：RJ45*8千兆网口输出，520万像素，每个网口带载65万,最宽4096，最高2160； 4、支持音频输出接口：3.5耳机孔数量X1；支持音频通道：HDMI1 HDMI2 USB； 5、支持通讯方式：Type B,支持USB/RS232端口控制； 6、支持实时控制LED屏的电源，温度，亮度等（加入多功能卡）； 7、支持所有通道淡入淡出无缝切换； 8、支持EDID管理，支持EDID读取/修改/自定义； 9、支持VGA校正：解决模拟信号传输过程中画面偏移/黑边等现象； 10、支持画面一键缩小，无尺寸限制，支持局部一键放大到整屏显示； 11、支持一键黑屏/画面冻结； 12、支持定时锁定机器； 13、支持音频管理：1-100任意调节； 14、支持定时切换场景，信号源热备份； 15、支持全局或局部切换显示； 16、支持场景预设，一键调取模式（最多10组预设）； 17、支持快速调节或定时调节LED屏显示亮度，避免LED屏亮度过高刺激眼睛； 18、支持快速连屏； 19、支持在线调试LED屏体颜色； 20、支持在线监测以及开启箱体标记； 21、支持自动监测接收卡数量； 22、支持断线显示：黑屏/待机/最后帧； 23、支持中英文切换； 24、支持一键复位； 25、为了保证产品的稳定兼容性，LED显示屏与控制系统为同一品牌，具有高清LED显示屏数字媒体播控显示。 接收卡：1、集成标准HUB75接口； 2、单卡输出RGB数据24组； 3、单卡带载像素为256×384； 4、支持配置文件回读； 5、支持温度监控； 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、支持高灰度高刷新； 9、支持逐点亮色度校正； 10、为了保证产品的稳定兼容性，LED显示屏与控制系统为同一品牌，支持接收卡可预存画面设置，具有大数据智能接收并转换播放信号。 配电箱：额定功率不小于15KW；主断路器电流不小于40A 输出路数/额定电流(A)不小于1P X 6路/32A； 单数输出功率（KW）≤5.5KW； 额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 频率50/60HZ； | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 二楼 | 欢迎屏 | 尺寸≥7100*550mm 1、LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。 2、物理点间距：4.75mm；像素点密度：44321点/m²。 3、单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：≥304*152，模组平整度≤0.2mm。 4、水平视角：120°；垂直视角：120°。 5、像素失控点：≤3/100000且无连续失控点，亮度均匀性：≥99%，色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 6、防护等级：IP40，平均无故障时间：≥10000H，LED使用寿命：≥100000H。 7、驱动方式：恒流；换帧频率：≥60Hz。 8、亮度调节方式：自动/手动：1-100％。 9、峰值功耗≤400W/㎡、平均功耗≤228W/㎡。 10、为降低LED显示屏火灾隐患，PCB及塑料面板阻燃等级应达到V-0级。 11、为确保LED显示屏的可靠性，满足抗震10级，LED显示屏需通过振动试验1~100Hz，加速度谱密度：0.5g2/HZ,测试时间：X/Y/Z轴，每个轴测试30min，试验后正常工作。 12、光生物安全：符合IEC TR 62778：2014 LED 蓝光危害 EN 62471：2008光生物安全要求。 13、为了保证显示画面逼真，色彩还原性更好，显示屏内部集成模块具备高效处理多驱动IC。 14、为了保证显示屏的平整度，显示屏具备调节架装置。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 二楼 | 书架 | 简约现代书架多层靠墙杂志架，尺寸≥590*1980mm，铁艺造型，白色烤漆，侧边厚度≥50mm | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 吧台椅 | 现代简约风格橘色/绿色金属铁艺造型吧台椅，椅面马鞍皮，座椅高度750mm，稳固耐用，黑色金属椅腿 | 7 | 把 |  |  |  |
| 5 |  | 条形灯具 | 黑色直角,尺寸长≥1200mm，宽≥50mm白光LED条形灯，现代创意矩形拼接造型，铁艺烤漆底盘、钢丝吊线、防锈烤漆底板、合金烤漆边框，亚克力灯罩、LED白光灯源 | 12 | 盏 |  |  |  |
| 6 |  | 单头吊灯 | 北欧风格单头吊灯白色灯罩，灯罩采用铝材旋压工艺制作，表面烤漆处理；吊线标配1200mm长（可调节）；光源采用国家CE认证E27螺口灯头，更换方便；底座直径100mm螺丝固定在顶上;灯罩直径≥300mm,高度≥250mm | 7 | 盏 |  |  |  |
| 7 |  | 书柜 | 成品书柜，框架结构，板材耐磨防刮防水抗污的免漆饰面，易清洁打理，书柜组合造型，尺寸≥850*2100*330mm*2套，整体玻璃门造型；尺寸≥850*2100*330mm*1套上面玻璃门造型，下面抽屉造型；尺寸≥850*2100*330mm*1套，上玻璃门造型，中间开放式柜体，下柜门造型 | 4 | 套 |  |  |  |
| 8 |  | 会客桌椅 | 会客桌尺寸尺寸≥3180mm*1180mm*730mm白色面板木制条形桌，桌面厚度25mm，一桌8椅，弧形桌角安全防磕碰，实木桌腿经久耐用结构性强，不易变形； | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 |  | 卡座 | 定制卡座尺寸尺寸≥1580mm*宽420mm*420mm *780mm（靠背），预留10公分踢脚线，三大内部储物空间合理运用，光滑圆角设计，靠背厚度尺寸≥30mm，坐垫厚度尺寸≥50mm | 3 | 套 |  |  |  |
| 10 |  | 休闲座椅 | 北欧风格金属圆形组合休闲座椅，圆形茶几直径≥900mm，高度≥730mm；环保免漆饰面，E1级环保密度板；座椅(含椅背）高≥730mm，时尚使用西皮坐垫，一套包含一个茶几4把座椅；具体风格颜色根据客户要求定制 | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 多功能柜 | 定做水吧台多功能柜，尺寸≥2900mm*2400mm 造型按照需求方要求调整（小冰箱、微波炉、饮水机、咖啡机等功能）按时结算 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 二楼 | 无声挂钟 | 材质：中心实木材质，整体亚克力材质。直径尺寸≥37CM,动力类型：电池。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 |  | 办公桌椅 | 办公桌与收纳柜的组合（配椅子），保证日常办公的同时提供更多的储物空间，含抽屉带锁结构。桌面屏风隔断、整体木质。桌子尺寸≥1180mm * 580mm*730mm ,柜子尺寸≥1080mm * 1180mm；三抽柜尺寸≥390mm*390mm*630mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 |  | 三人沙发 | 人体工学设计，优质混纺棉麻面料，海绵座包，尺寸≥1700mm*800mm* 800mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 |  | 茶几组合 | 木质圆形桌面，分区储物格提高利用率，大圆桌宽度≥680mm ,高度≥400mm，小圆桌宽度≥540mm,高度≥330mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 |  | 饮水机 | 智能显屏，冰温热三用，双出水，智能恒温100开水，13段温度调控（40-100°根据食材不同温热需求），双壶配置、防触电、防干扰、防干烧、自动锁定，可放置15L标准水桶。高度≥950mm,宽度≥300mm。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 |  | 书架 | 木质材质，多种装饰墙随意摆放，易清洁稳固承重；长度≥1300mm,宽度≥140mm。 | 1 | 张 |  |  |  |
| 18 |  | 文件柜 | 木质材质，多格设计，灵活收纳玻璃储物、格子储物、隐私储物，吸塑单开门及抽屉设计，高度≥1950mm,宽度≥1150mm,深度≥300mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 |  | 咨询沙发 | 优质混纺棉麻面料，宽大厚实坐垫、宽大加厚靠背、实木脚坚固耐用。总宽≥60CM,总高≥70C,脚高≥13CM，配套茶几。 | 2 | 张 |  |  |  |
| 20 |  | 灯具 | 尺寸≥2650mm*2650mm长方形灯，10cm发光面（白色外壳白光） | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 |  | 学生活动室桌椅 | 桌子尺寸≥1980* 780mm*730mm，实木材质，板材厚40mm，桌腿铁艺金属材质；简约现代木质椅腿，椅面拉丝级PP/聚丙烯材质，多色可选；1套包含2个桌子，14把椅子 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 户外阳台 | 户外休闲座椅组合 | 配色露天桌椅、材质：铁艺（一套含1张桌子、5把椅子），桌子尺寸≥1500mm *750mm *700mm,椅子高≥750mm ,宽度≥530mm ,深度≥450mm。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 23 |  | 双人组合户外桌椅 | 铝合金圆桌直径≥880mm,高度≥700mm，铝合金座椅尺寸≥830*520*500mm，一套包含一张圆桌两把座椅，颜色根据软装搭配现场定制，根据需求方要求调整。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 |  | 遮阳伞 | 材质:航空铝伞杆，阳极氧化工艺，伞布防水隔热，360°轻松旋转，水箱底座，高度≥2000mm ,宽≥2000mm。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 25 |  | 铝塑木桌椅组合 | 材质铝塑木，压铸工艺质感好，曲线优美舒适，椅子高度≥850mm,宽度≥550mm,深度≥550mm，桌子尺寸1150mm*780mm*700mm一套包含：一桌配4椅 | 2 | 套 |  |  |  |
| 26 |  | 植物隔断 | 户外花箱，材质：铁艺，与环境相互呈现不一样的展示风味，尺寸：长度：790mm * 宽度：240mm * 高度：590mm。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 27 | 二-五楼 | 书架 | 简约现代书架多层靠墙杂志架，尺寸≥590*1980mm，多层板烤漆，黄色烤漆，侧边厚度50mm | 2 | 套 |  |  |  |
| 28 |  | 休闲椅茶几组合 | 座椅长度≥600mm，宽度≥560mm，纳米科技布，蓝色黄色组合；铁艺茶几，尺寸≥420mm*420mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 |  | 阳光房休息区休闲组合 | 玻璃钢异形座椅成品采购，区域长宽:5600*8000mm，创意玻璃钢异形座椅，材质玻璃钢（1套包含4个座椅、1个茶几）座椅长≥820mm,宽≥790mm,高≥720mm，茶几尺寸：长≥830mm,宽≥800mm,高≥220mm。 玻璃钢异形休闲椅，材质玻璃钢（1套包含1个双人座椅、2个单人座椅、1个茶几）双人座椅尺寸：底部长≥1500mm,宽≥800mm,高≥600mm，单人座椅底部长≥890mm,宽≥830mm, 高≥600mm 。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 |  | 飘窗书吧台改造 | 高飘窗位置书吧台改造，飘窗固定桌板，桌面凸出5公分，成品座椅尺寸高度≥600mm，金属结构支架，浅绿色造型座椅，书吧台尺寸根据现场飘窗尺寸定制，每套包含一个吧台和2把座椅 | 5 | 套 |  |  |  |
| 31 |  | 休闲座椅 | 2F、3F、4F、5F公区位置定制造型休闲座椅，具体内容根据需求定制调整；根据现场尺寸和设计美观性定制座椅尺寸和内容造型（现场空位尺寸：3100mm*2/7600mm*2/11500mm*4） | 5 | 项 |  |  |  |
| 32 | 一楼 | 大厅主形象墙 | 墙面尺寸≥9000*4000mm，玻璃贴磨砂膜，7公分轻钢龙骨框架结构，≥9mm阻燃板造型基础，面封石膏板，暗藏灯带，油漆（两底两面）；定制发光立体字造型；亚克力发光标志 | 1 | 项 |  |  |  |
| 33 |  | 柱子文化布置 | 木作框架基层，双面双面钛金金属板饰面，地面花艺金属造型；立体字定制；柱子长宽尺寸：700*700mm | 1 | 项 |  |  |  |
| 34 |  | 北通道墙面设计 | 墙面金属基础框架，墙面尺寸≥9000*4000mm;造型尺寸根据需求方需求定制，毛毡、磁吸金属板烤漆，软木板；造型暗藏灯带；上下颜色油漆，立体字；按时结算 | 1 | 项 |  |  |  |
| 35 |  | 仿真实训室走廊 | 走廊两侧矮墙免漆板打底长度8600mm，7500mm，凸出位置做造型设计（造型根据需求方需求定制） | 1 | 项 |  |  |  |
| 36 |  | 仿真实训室教室墙面 | 整间教室矮墙及主背景墙设计定制，灯光造型，采用磁吸或方便张贴结构，便于后期更换;教室长宽:12000*8600mm | 1 | 项 |  |  |  |
| 37 |  | 东通道墙面设计 | 亚克力烤漆字文化墙，墙面尺寸:3200*4000mm；暗藏线管，正面白色发光造型，上面发光造型烘托字体及整面墙氛围 | 1 | 项 |  |  |  |
| 38 |  | 科学探究实训室墙面 | 轻钢龙骨石膏板造型基础，暗藏灯带，亚克力及雪弗板切割，侧发光立体造型，墙面尺寸：6250*4000mm；墙面暗藏线管 | 1 | 项 |  |  |  |
| 39 |  | 舞蹈室1墙面 文化 | 轻钢龙骨石膏板造型基础，暗藏灯带，侧发光立体造型；含造型、灯箱、立体字；墙面尺寸：12300*4000mm，造型尺寸≥11500*3000mm,根据比例定制,按照需求方要求定制，按时结算 | 1 | 项 |  |  |  |
| 40 |  | 系部介绍 | 亚克力喷漆及雪弗板立体切割造型，墙面尺寸：8650*4000mm，造型尺寸根据比例定制；整面墙射灯烘托氛围 | 1 | 项 |  |  |  |
| 41 |  | 中庭定制造型座椅 | 定制不锈钢金属异形造型，绿植处造型防锈、防漏水处理；异形防腐木座椅定制（不含植物） | 4 | 项 |  |  |  |
| 42 |  | 中庭玻璃贴 | 定制可移背胶贴造型装饰，玻璃内部满铺；玻璃长度12000mm，层高4450mm | 1 | 项 |  |  |  |
| 43 |  | 楼梯处楼层指示 | 金属烤漆质感楼层指示，亚克力圆点切割喷漆，金属置物盒；墙面宽度2000mm，造型尺寸根据比例定制 | 5 | 项 |  |  |  |
| 44 |  | 电梯旁楼层指示 | 金属烤漆折弯，内容UV，亚克力烤漆，墙面宽度1000mm，造型尺寸根据比例定制 | 5 | 项 |  |  |  |
| 45 |  | 消防栓装饰 | 消防栓可移背胶贴造型，每层大概6-7个消防栓，总共30个 | 1 | 项 |  |  |  |
| 46 |  | 走廊文化墙 | 走廊楼梯右侧红色墙面，墙面长度尺寸10000mm，造型尺寸预计≥7000mm，墙面可调节造型、钢丝绳挂画器，墙面悬挂版面内容；按照需求方要求调整，按时结算，墙面造型方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 47 |  | 研学文化墙 | 画面金属插槽结构，3mm亚克力面板UV画面内容，卡槽结构方便替换 | 1 | 项 |  |  |  |
| 48 | 二楼 | 学工办门前墙面-公示 | 异形实木造型，亚克力夹板，结合毛毡、磁吸结构，墙面尺寸长度：7900mm，造型尺寸长度≥6000mm,满足客户需求,内容根据需求方要求定制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 49 |  | 学工办面-党务公开 | 金属磁吸结构；底部基础框架打底，墙面尺寸长度：8750mm，造型尺寸长度≥6000mm，满足客户需求,内容根据需求方要求定制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 50 |  | 教师介绍 | 墙面造型油漆，立体字，金属烤漆透光板，侧发光，墙面尺寸长度：9200mm，造型尺寸≥8000mm，方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 51 |  | 休息厅区域 | 墙面上下可调节造型、8根钢丝绳挂画器，墙面上下悬挂版面内容；15厘亚克力立体字喷漆，区域长宽:5200*3500mm，造型尺寸大概：4000*3000mm，按照需求方要求调整，按时结算，墙面造型方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 52 |  | 北通道墙面设计 | 墙面上下可调节造型、钢丝绳挂画器，墙面上悬挂版面内容，上部射灯氛围烘托；墙面尺寸长度：8350mm*2，按照需求方要求调整，按时结算，墙面造型方案根据学校提供内容调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 53 |  | 南通道墙面 | 轻钢龙骨石膏板造型基础，暗藏灯带，侧发光立体造型，墙面尺寸长度：74200mm，方案造型按照需求方要求调整，按时结算，方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 54 |  | 会客区域 | 顶面工业风灰色油漆造型、会客区域吧台及会课桌椅位置电路改造；吧台尺寸≥4000*400mm*1*1050mm，≥2000*400mm*1*1050mm，实木材质，白色油漆，厚度50mm板材;会客公区面积约80㎡；整体风格简约现代，按照需求方要求调整，按时结算，墙面造型方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 55 |  | 心理测试管理工具 | （1）处理器类型:不低于 英特尔酷睿 I3。 （2）内存：4GB 。（3）硬盘 1TB 。 （4）原装Windows系统（5）显示器 21.5英寸 LED一、系统架构： 系统采用B/S架构，.NET语言。网络环境：可运行于局域网和互联网。 二、功能特点：（一）数据库管理功能：使用统一的基础数据库管理模式，各种基础数据如组织机构信息、用户信息等被采集到基础数据中心，保持数据实时同。（二）用户信息管理：管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量删除、批量初始化密码、新增用户的功能；支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料。（三）系统安全设置：采用MD5加密技术，超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。 （四）测量信息管理：系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等105种专业心理量表供用户选择，。满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评。2、量表会更新、修订，在数量和质量上不断提升，量表常模修正升级。 （五）测试方案配置：管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置发布状态、有效时间、量表清单、量表控制条件、测试人员范围等。 （六）测试结果管理：用户可以对测试结果进行批量已读标记、批量建档操作。对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理员关注跟进。 （七）危机评估干预功能 1、危机分级说明：系统智能将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、无预警的五种分级，方便用户自行查看。 2、危机监测设置：支持手机短信及以邮箱方式接收预警信息功能，并支持对多个预警用户同时发送。 3、危机评估管理：系统支持预警测试结果的详细信息显示，可单独或者批量导出报告，以供使用单位进一步研究分析。 4、危机数据统计：用户可以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统计图表，从而进行定期监控，便于应对突发事件。 5、危机上报管理：系统可以自动生成危机心理状况统计表，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报文件。 （八）科研数据管理：用户可以按照问卷的名称查看问卷详情信息，问卷可以自行设置单选、多选、问答多种题型。 （九）网站信息管理 管理员有对展示界面的图片、文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功能。方便使用单位对心理健康知识、政策的宣传教育。资源共享功能也方便各用户群体便捷获取专业的知识资料。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 56 |  | 心理室规章制度 | 心理咨询室规章制度与保密制度挂图各一幅，尺寸≥60*90cm，内容根据心理专业要求定制 | 2 | 项 |  |  |  |
| 57 |  | 空间装饰及文化墙 | 根据心理专业要求设计定制文化墙及空间内装饰，画面尺寸长≥1500mm，根据心理健康专业内容配置；墙面绿色乳胶漆 | 1 | 套 |  |  |  |
| 58 |  | 党员活动室 | 主背景墙造型，墙面尺寸：4500*4250mm，7公分轻钢龙骨结构，9mm阻燃板打底，5mm饰面板封面；墙面电箱暗藏结构，电路改造，现场管道处理；≥10mm亚克力入党誓词立体字喷漆，左右两侧旗帜12mm雪弗板UV 切割立体造型；踢脚线造型；尺寸根据比例定制,内容根据党建要求及学校要求调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 59 |  |  | 文化墙造型，墙面尺寸7800*4250；造型尺寸≥6000*2000mm，12mm雪弗板UV，10mm亚克力立体字喷漆，天安门造型12mm文化墙造型，墙面尺寸7800*4250；造型尺寸≥6000*2000mm，12mm高密度结皮雪弗板UV切割造型。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 60 |  |  | 标语文化墙，墙面尺寸7800*4250mm，12mm雪弗板立体字红色喷漆，字体高≥30mm，具体内容根据需求方要求定，预计24个字 | 1 | 项 |  |  |  |
| 61 |  | 学生活动室墙面制度文化 | 墙面制度展板文化墙、空间尺寸：8800*5100mm，制度展板≥900*600mm，5+3亚克力夹板造型；内容根据需求定制调整 | 4 | 套 |  |  |  |
| 62 |  | 悬浮地垫 | 规格:250×250×12.2mm,材质：高性能高强度聚丙稀共聚物材质（改性聚丙烯PP），无回收料填充，不含有毒有害物质，达到食品级材质，使用寿命更长。预计174㎡左右，根据现场实际尺寸做（悬浮地垫上做根据客户要求拼接造型如：迷宫、跳房子等） | 1 | 项 |  |  |  |
| 63 |  | 假草 | 规格：草高25mm,密度：21000针/㎡，行距3/8，环保PP+PE材质。预计300多平方米，根据现场实际尺寸做 | 1 | 项 |  |  |  |
| 64 |  | 涂鸦墙 | 规格：A墙：7.95m，B墙：25.6m，C墙：11m，D墙：16.1m，E墙：18.8m，高度：1.2m，材质：金属磁力，优质全铝蜂窝板，厚度1CM。根据现场实际尺寸做 | 1 | 项 |  |  |  |
| 65 |  | 彩虹跑道 | 规格：草高25mm,密度：22050针/㎡，行距3/8，环保PP+PE材质。预计90平左右，根据现场实际尺寸做。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 66 |  | 秋千 | 规格：240*130*240CM，材质：槐木 | 3 | 组 |  |  |  |
| 67 | 三楼 | 西通道墙面-专业介绍文化墙 | 平面喷漆字+白色调油画展板，墙面长度尺寸：7000，造型尺寸根据比例定制,内容根据学校要求及实际专业内容定制调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 68 |  | 休息区域洞洞板 | 休息厅洞洞板创作区域；尺寸≥1000mm长*3000mm高,搭配两套层板共6块，12根圆木棍 6根火柴棍，实木材质，颜色根据需求方要求定制 | 4 | 套 |  |  |  |
| 69 |  | 滑轨展示 | 滑轨造型，上部射灯氛围烘托；不含墙面背板图案；墙面长度:5100mm，造型尺寸根据比例定制，方案根据学校提供内容设计调整 | 2 | 项 |  |  |  |
| 70 |  | 展示橱窗 | 现场定制展示橱窗造型，定制展示层板、方便摆放作品；发光灯带、氛围射灯；墙面长度:4400mm，9000mm，造型尺寸4000mm,8000mm,方案根据学校提供内容设计调整,按时结算 | 2 | 项 |  |  |  |
| 71 |  | 墙面 设计展示-音乐家 | 墙面音乐家立体造型，主色调白色、绿色，辅助色点缀；造型丰富饱满；墙面长度:8400mm，造型尺寸根据比例定制，方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 72 |  | 美工室展示墙 | 成品定制滑轨造型；墙面长度:7000mm，造型尺寸根据比例定制，方案根据学校提供内容设计调整 | 2 | 项 |  |  |  |
| 73 |  | 美工室后墙 展示设计2 | 亚克力夹板，结合毛毡、磁吸结构；墙面长度:7000mm，造型尺寸根据比例定制，方案根据学校提供内容设计调整 | 2 | 项 |  |  |  |
| 74 |  | 教室公示区 | 4开大小洞洞冲孔板，美观且方便更换，实木材质，双面黑色喷漆，搭配A4活页夹及挂件 | 31 | 项 |  |  |  |
| 75 | 四-五楼 | 教室指引导视 | 4楼5楼整层楼钢琴房圆点元素定制导视造型，教室引导智能导视系统（1、可扫描二维码导览；2、导览导入功能只需编写WORD文本内容，在文本中定义情景的角色、场景、对话内容。一键导入即可合成互动视频；3、支持PPT导入，与PPT兼容，可实现PPT一键导入转化图文和背景，插入语音旁白，生成资源；支持多类型格式的作品导出） | 2 | 项 |  |  |  |
| 76 |  | 琴房外墙走廊装饰设计 | 走廊外墙墙面区域装饰、亚克力雪弗板立体切割造型；尺寸根据墙面尺寸定制 | 2 | 项 |  |  |  |
| 77 |  | 外墙卡通运用 | 造型油漆及乐器卡通造型，可移背胶，按时结算，根据需求方要求定制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 78 |  | 休息区域 | 墙面浅绿色油漆造型、5mm亚克力立体字装饰（内容根据需求方要求定制）地面异形斜纹地贴装饰；区域长宽:5600*8000mm，造型尺寸根据效果图比例定制，含艺术感休闲茶几坐凳一套（一茶几两座椅）方案根据学校提供内容设计调整 | 1 | 项 |  |  |  |
| 79 |  | 走廊装饰墙面 | 氛围射灯2面墙、艺术装饰画6幅为一组（4F.5F各2组）；墙面长度:5000mm，造型尺寸根据比例定制，方案根据学校提供内容设计调整 | 4 | 组 |  |  |  |
| 80 | 楼梯间 | 文化墙 | 主楼梯间1.3.5层侧墙墙面文化，参考图示简约、风格统一，造型尺寸根据比例定制，方案根据学校提供内容设计调整，按时结算 | 3 | 项 |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 报价总计（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话号码（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期（必填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |